附件

长输管道使用管理办法（试行）

（征求意见稿）

# 1、总则

## 1.1　目的

为了规范长输管道使用安全管理，保障长输管道安全运行，根据《中华人民共和国特种设备安全法》，制定本办法。

## 1.2　适用范围

本办法适用于《特种设备目录》范围内的长输管道（注1）的使用安全管理。

注1：长输管道，系指依据《输气管道工程设计规范》（GB 50251）和《输油管道工程设计规范》（GB 50253）设计的，在产地、存储库、油气使用单位之间的用于输送原油、成品油、天然气等介质的压力管道。不包括海上管道和海上管道登陆段。

## 1.3　使用单位主体责任

长输管道使用单位应当按照本办法规定，负责长输管道安全管理，承担安全使用主体责任。

## 1.4　监督管理

1.4.1  职责分工

县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门(以下简称特种设备安全监管部门)对本行政区域内长输管道使用安全实施监督管理。国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)对全国长输管道使用安全监督管理工作进行监督和指导。

- 1.4.2  使用登记

国家质检总局负责办理省、自治区、直辖市之间的由中央企业运营管理的省际长输管道的使用登记，各省级特种设备安全监管部门负责办理本行政区域内其他长输管道的使用登记。

- 1.4.3  监督检查

特种设备安全监管部门根据风险情况，确定监督检查重点，制定监督检查计划，对本行政区域内的长输管道安全管理实施情况进行现场监督检查。

- 1.4.4  信息化管理

国家质检总局按照特种设备信息化管理的规定，建立全国长输管道使用登记管理信息系统，长输管道使用登记机关和长输管道使用单位、检验机构应按要求及时在线填报各类信息，办理使用登记。

# 2、使用单位及人员

## 2.1　使用单位含义

本办法所指的使用单位，是指负有长输管道使用管理权的法人或组织，一般是长输管道的产权单位，也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的长输管道实际使用管理者。

长输管道用于出租的，在出租期间，使用单位一般是出租单位；法律另有规定或者当事人合同约定的，承担出租期间使用管理和维护保养责任的单位是使用单位。

## 2.2　使用单位主要义务

使用单位主要义务如下:

(1)建立并且有效实施长输管道安全管理制度，以及操作规程；

(2)采购、使用取得许可生产(含设计、制造、安装、改造、修理，下同)并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备；

(3)对作业人员，开展安全培训教育，建立人员管理台账，保存人员培训记录；

(4)办理使用登记，领取《特种设备使用登记证》，设备注销时应当交回使用登记证；

(5)建立长输管道台账及技术档案；

(6)对长输管道作业人员作业情况进行检查，发现并且及时纠正违章作业行为；

(7)对在用长输管道进行经常性维护保养和定期自行检查，对在用特种设备的安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表进行定期校验、检修，及时约请具有相应资质的定期检验机构开展定期检验工作，并且做好相关配合工作；

(8)制定长输管道事故应急专项预案、定期进行应急演练，发生事故及时上报、配合事故调查处理等；

(9)保证长输管道安全必要的投入；

(10)法律、法规规定的其他义务。

使用单位应当接受特种设备安全监管部门依法实施的监督检查。

## 2.3　管理机构及人员

长度超过100公里的长输管道使用单位应设立长输管道安全管理机构，长度不超过100公里的使用单位可不设置安全管理机构。长输管道使用单位应明确主要负责人，配备相应的特种设备安全管理人员和特种设备作业人员。

长输管道安全管理机构的职责是贯彻执行国家特种设备有关法律、法规和安全技术规范及相关标准，负责落实本办法2.2条所规定的使用单位的各项义务。

## 2.4　安全技术档案

使用单位应按照《特种设备使用管理规则》TSG 08中第2.5条要求建立长输管道安全技术档案。

## 2.5　安全管理制度和操作规程

- 2.5.1  安全管理制度

使用单位应当按照特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规范，以及完整性管理的相关要求建立健全长输管道使用安全管理制度。

管理制度至少包括以下内容：

(1)长输管道安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责；

(2)长输管道经常性维护保养、定期自行检查和有关记录制度规定；

(3)长输管道使用登记、定期检验和实施管理制度规定；

(4)长输管道隐患排查治理制度；

(5)长输管道安全管理人员与作业人员管理和培训制度；

(6)长输管道安装、改造、修理、报废等管理制度；

(7)长输管道应急救援管理制度（含输油管道溢油处置）；

(8)长输管道事故报告和处理制度；

- 2.5.2  操作规程

使用单位应当根据所本单位管道运行特点等，制定操作规程。操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、巡检维护、安全注意事项和异常情况处置规定以及相应记录等。

## 2.6　巡检维护与检查

- 2.6.1  巡检维护

使用单位应当按照有关安全技术规范、标准要求定期开展巡护检查。对高后果区和高风险管段应加强巡护。对巡护检查发现的异常情况及时上报、处理并且记录，形成闭环管理，保证在用管道始终处于正常使用状态。

2.6.2  定期自行检查

为保证长输管道的安全运行，使用单位应当进行定期自行检查。定期自行检查的时间、内容和要求应当符合有关安全技术规范的规定及相关标准的要求。

定期自行检查应重点做好安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表的定期校验、检修工作。

## 2.7　定期检验

(1)使用单位应当按照《特种设备安全法》的规定，向具有资质的特种设备检验机构提出定期检验要求。

(2)使用单位应当对定期检验发现的问题依据检验报告给出的建议进行处理，并按照定期检验结论确定的参数使用长输管道。

## 2.8　安全警示

使用单位应当将按照相关标准要求，在管道易受到破坏区域设置警示牌（桩），标注警示标志和检验有效期，并做好与地方政府、居民的沟通、宣传和安全教育。

## 2.9  异常情况与隐患处理

2.9.1  异常情况处理

长输管道在使用中发现异常情况的，作业人员应当立即采取应急措施，并且按照规定的程序向使用单位有关负责人报告。

2.9.2  隐患处理

使用单位应当对出现故障或者发生异常情况的长输管道及时进行全面检查，查明故障和异常情况原因，并且及时采取有效措施，必要时停止运行、安排检验及检测，不得带病运行、冒险作业，待故障、异常情况消除后，方可继续投入运行。

## 2.10　应急预案与事故处置

2.10.1  应急预案

需要设置特种设备管理机构和配备专职安全管理人员的使用单位应当制定长输管道事故应急专项预案，每年至少演练一次并且记录；其他使用单位可以在综合应急预案中编制特种设备事故应急的内容，适时开展特种设备事故应急演练，并且作出记录。

2.10.2　事故处置

发生长输管道事故的使用单位，应当根据应急预案，立即采取应急措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并且按照安委会相关规定，向安全监管部门和有关部门报告，同时配合事故调查和做好善后处理工作。

发生自然灾害危及长输管道安全时，使用单位应当立即疏散、撤离有关人员，采取防止危害扩大的必要措施，同时向安全监管部门和有关部门报告。

# 3、使用登记

## 3.1 登记要求

现有长输管道使用单位，符合条件的，应按照本办法规定向长输管道使用登记部门办理使用登记，并取得使用登记证（见附件A）；条件不具备的，应立即开展定期检验工作，并在检验合格后，按照本办法规定办理使用登记。新增长输管道使用单位，应在长输管道投入使用前或者投入使用后30日内，按照本办法规定办理使用登记。

## 3.2 登记对象

长输管道逐条向登记机关申请办理使用登记，每条长输管道都应填写相应的特种设备使用登记表(见附件B)和长输管道基本信息表（见附件C）。当一条长输管道有多个使用单位时，或者一个使用单位但应由不同的登记机关办理登记时，可以按照使用单位负责运营管理的范围或者登记机关负责登记的范围分段申请办理使用登记，无法分段的，由其中一个使用单位申请办理使用登记。

## 3.3使用登记程序

使用登记程序包括申请、受理、审核和颁发使用登记证。

## 3.3.1  申请

使用单位申请办理使用登记时，应当通过长输管道使用监管信息系统在线提交以下相应资料，并且对其真实性负责：

(1)特种设备使用登记表；

(2)使用单位社会统一信用代码证；

(3)长输管道安装监督检验或者定期检验合格证明（注3）；

(4)长输管道基本信息表；

(5)能源主管部门颁发的长输油气管道建设项目批复文件。

注3：使用单位应当提供安装监督检验合格证明，达到定期检验周期的长输管道还应当提供定期检验合格证明；未进行安装监督检验的，应当提供定期检验合格证明。

## 3.3.2  受理

登记机关应当在使用单位提交申请资料后5个工作日内,作出受理或者不予受理书面决定。申请材料不齐或者不符合规定时，应当一次性告知需要补正的全部内容。

## 3.3.3  审核及发证

对准予受理的，自受理之日起15个工作日内完成审核和颁发特种设备使用登记证，管道长度超过100公里的，可延长至20个工作日；对于不予登记的，出具不予登记的决定，并且一次性书面告知不予登记的理由。

登记机关对申请资料有疑问的，可以对长输管道进行现场核查的，现场核查的时间除外。

## 3.4登记变更

长输管道需要变更使用单位的，应当持原使用登记证、使用登记表、原使用单位同意变更证明和有效期内的定期检验报告向登记机关办理变更。

使用单位或者产权单位名称变化时，使用单位或产权单位应当持原使用登记证、单位变更的证明资料，重新填写使用登记表，向登记机关办理更名变更，换领新的使用登记证。

# 4  信息更新及年度安全状况报送

当长输管道登记信息发生变化时，使用单位应在30个工作日内对长输管道使用管理信息系统中的相关信息进行更新。使用单位每年一季度将上年度的长输管道年度安全状况通过长输管道使用管理信息系统报送至登记机关。

# 5  解释权限

本办法由国家质检总局负责解释。

# 6  施行时间

本办法自2017年9月1日起施行。

附件A

特种设备使用登记证

字体：黑体

字号：29点

颜色：

C=70  M=100

Y=100

K=60

字体：黑体

字号：18点

Y=100

K=60

字体：黑体

字号：23点

Y=100

K=60

字体：黑体

字号：18点

Y=100

K=60

纸张

规格：120g，钢古水印纸

规格：210×297(mm)

纸颜色：Y=40

字体：黑体

字号：12.5点

颜色：K=100

颜色：

C=70

M=100

Y=100

K=60

字体：方正小标宋字

字号：16点

Y=100

K=60

登记编号：

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。

| 使用单位名称 | ：: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位地址: | ： |  |  |
| 设备种类 | ： | 设 备 类 别 | ： |
| 管道名称 | ： |  |  |

登记机关： (名称与公章)

发证日期：  年  月  日

依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期和技术参数范围内使用。

国家质量监督检验检疫总局制

中华人民共和国

特种设备使用登记证

注：本式样使用于长输管道。纸张规格、证头字和边框的规格、字体请参照国家质检总局印制的《特种设备制造许可证》的格式印制，颜色和字号按照本附件；其他内容(包括编号)字体，由登记机关采用计算机打印，字体、字号按照其标注。有关名词的含义见本规则附录b。本注不印制。

附录a

特种设备使用登记证编号编制方法

a1  编制基本方法

特种设备使用登记证编号由使用登记机关在颁发《特种设备使用登记证》时编制。

使用登记证编号由设备特征代号、登记机关代号、登记顺序号、登记年份组成，包括汉字、拼音字母与阿拉伯数字。

XXX XX XXXX (XX)

登记年份

登记顺序号

登记机关代号

设备特征代号

a2  编号含义

a2.1  设备特征代号

包括以下两部分：

(1)第一部分，用压力管道的简称“管”表示；

(2)第二部分，用两位阿拉伯数字表示，取《特种设备目录》设备基本代码的中间两位数表示，压力管道中的长输管道用“10”，这实际上表示了该设备的类别。

a2.2  登记机关代号

登记机关代号包括简称和字母码两部分代号。

(1)第一部分，为登记机关代号简称，国家质检总局用“国”表示；省、自治区、直辖市用简称的汉字表示，如山东省用“鲁”表示；

(2)第二部分，为登记机关的字母码，国家质检总局用“TS”表示；省、自治区、直辖市用GB/T 2260《中华人民共和国行政区划代码》中本省的字母码表示，如山东用“SD”表示。

a2.3  登记顺序号

用四位阿拉伯数字表示，以该登记机关颁发长输管道使用登记证的登记顺序号(不考虑年份)。如登记的顺序号为89，则编为“0089”。

如登记顺序号超过9999，可用大写的拼音字母代替。如登记某长输管道顺序号为10000，则登记顺序号为A000，以此类推。

a2.4  登记年份

用两位阿拉伯数字表示该设备的登记年份，并且加括号“( )”(括号为半角形式)。如该设备于2014年进行登记，则用“(14)”表示。

a3  编制举例

如2012年1月5日，山东省某长输管道使用单位到山东省特种设备安全监管部门办理一条未跨省的长输管道的使用登记，该登记机关历年来已经办理长输管道使用登记共3条，该证的总顺序号则为4，故该长输管道的使用登记证编号为“管10鲁SD0004(12)”。

附件B

特种设备使用登记表

(长输管道)

登记类别：

| 设备基本情况 | 设备种类 |  | 设备类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管道名称 |  | 管道长度 | （Km） |
| 设备使用情况 | 使用单位名称 |  |  |  |
|  | 使用单位地址 |  |  |  |
|  | 使用单位社会统一信用代码 |  | 邮政编码 |  |
|  | 单位性质 |  | 所属行业 |  |
|  | 法定代表人 |  | 安全管理部门 |  |
|  | 安全管理负责人 |  | 单位联系电话 |  |
| 设备变更情况 | 变更项目 | 变更类别 | 变更原因 | 变更日期 |
| 在此申明：所申报的内容真实；在使用过程中，将严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》及其相关规定，并接受特种设备安全管理部门的监督管理。 附：长输管道基本信息表 使用单位填表人员： 日期： (使用单位公章) 使用单位安全管理人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 说明： 登记机关登记人员： 日期： (登记机关专用章)年 月 日 使用登记证编号： |  |  |  |  |

附录b

特种设备使用登记表填写说明

b1  登记类别

填写本次办理使用登记的事由，如新设备首次启用、停用后启用、改造、使用单位更名、使用地址变更、过户、移装、达到设计使用年限等。

b2  设备基本情况

b2.1  设备种类

按照《特种设备目录》填写 “压力管道”。

b2.2  设备类别

按照《特种设备目录》填写 “长输管道”。

b2.3  管道名称

填写能源主管部门批复文件中的管道名称。

b2.4  管道长度

填写该条管道的总长度，其值应等于附件C中各管道单元长度之和。

b3  设备使用情况

b3.1  使用单位名称

填写使用单位名称(全称)，如果属于公民个人，则填写姓名和身份证号。使用单位名称应当与该单位的社会统一信用代码证上一致。中央企业应填写管道所属的运营单位，如“中国石油西气东输管道分公司”、“中国石化集团川气东送分公司”、“中海石油管道输气有限公司”等。

b3.2  使用单位地址

填写使用单位的详细地址，包括所在省(自治区)、市(地、州)、区(县)、街道(镇、乡)、小区(村)号、门牌号等。

b3.3  使用单位社会统一信用代码

填写使用单位的社会统一信用代码。如果属于公民个人，则填写身份证编号。

b3.4  邮政编码

填写使用单位所在地的邮政编码。

b3.5  单位性质

填写使用单位经济类型(成分)，按照国有、集体、私有、外商、港澳台、合资等。

b3.6  所属行业

参照GB/T 4754《国民经济行业分类》，对于使用单位可以分为农(林、牧、渔)业、采矿业、制造业(可分通用设备、专用设备、食品制造、石油加工、化学、医药制造、化学冶炼、金属制品业、交通运输设备制造业、其他制造业)、电力、燃气、建筑业、交通运输业(可分铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、其他运输业)、其他行业等。除制造业中按照括号内分类赶写外，其他按照括号外的大分类填写。

b3.7  法定代表人

填写使用单位的法人代表(主要负责人)或者个人企业的业主姓名。

b3.8  安全管理部门

填写使用单位负责特种设备安全管理的内部机构，如设备处(科)。没有设置安全管理部门的，填写使用单位专职或者兼职的安全管理人员所属部门或者单位负责人办公室。如果安全管理委托专业技术服务机构负责，则填写委托的服务机构名称。

b3.9  安全管理负责人

填写使用单位安全管理负责人姓名。

b3.10  单位联系电话

填写使用单位负责安全管理机构或者主管特种设备机构的联系电话。

b4  设备变更情况

因使用单位变更等变更需要重新办理登记手续的，应当填写重新登记时的变更情况。新设备首次办理使用登记，可全部划“—”。

b4.1  变更项目

目前填写“使用单位”。

b4.2  变更类别

填写使用单位更名或变更使用单位。

b4.3  变更原因

填写使用单位更名或变更使用单位。

b4.4  变更日期

填写变更完成的日期。

b5  使用单位申明和填表人员、使用单位公章

本表所示的申明，作为使用单位的承诺，使用单位的填表人员和安全管理人员需要签字，并且注明签字日期(年、月、日)，填表后盖使用单位公章，并且附特种设备产品数据表(复印件，并加盖使用单位公章)。

使用单位安全管理人员，填写负责管道管理的专职或者兼职人员姓名，需要取得特种设备安全管理人员证。

b6  登记情况

由登记机关填写。在说明的空白处填写对使用登记的审查情况，包括同意或者不予受理、不予登记等意见。如果不予以受理、不予登记，应当注明原因和处理情况。

B6.1  登记机关登记人员

由负责登记受理、登记的人员签字，并且注明日期。

B6.2  登记机关(专用章)

加盖负责特种设备登记的特种设备安全监督管理部门的特种设备安全监察专用章或者其他能代表登记机关的公章。

B6.3  使用登记证编号

填写已经同意登记，所颁发的使用登记证的编号，登记编号的编制方法见本规则附件A的附录a。

注a-1：注所列栏目，没有该项目的填写“无此项”，暂时无法填写的可划“－”，不要空项。

注a-2：本登记表所列内容仅为特种设备进行使用登记时需要填写的基本数据，不代表特种设备动态管理信息化要求的数据，如事故数据、现场监督检查等。其他有关设备数据按照信息化建设的要求建立。

# 附件C  长输管道基本信息表

使用单位（公章）：                                  管道名称：                              使用登记证编号：

共  页第  页

| 序号 | 登记单元 | 投用年月 | 设计单位 | 安装单位 | 无损检测单位 | 管道材质 | 管道规格 |  |  | 设计/工作条件 |  |  | 监督 检验 |  | 定期检验 |  |  | 起点 |  | 终点 |  | 途径区域 |  |  |  | 是否开展完整性管理 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 长度 （km） | 直径（mm） | 壁厚（mm） | 压力（MPa） | 温度（℃） | 介质 | 检验机构 | 报告编号 | 检验机构 | 报告编号 | 下次检验日期 | 站名 | 桩号 | 站名 | 桩号 | 省/自治区/直辖市 | 地级市 | 县/区 | 长度 （km） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：                 使用单位填表人员：                 联系电话：                     电子邮箱：

附录c

《长输管道基本信息表》填写说明

c1  使用单位

填写使用单位名称(全称)，如果属于公民个人，则填写姓名和身份证号。使用单位名称应当与该单位的社会统一信用代码证上一致。中央企业应填写管道所属的运营单位，如“中国石油西气东输管道分公司”、“中国石化集团川气东送分公司”、“中海石油管道输气有限公司”等。

c2  管道名称

填写能源主管部门批复文件中的管道名称。

c3  使用登记证编号

填写已经同意登记，所颁发的使用登记证的编号，登记编号的编制方法见本规则附件A的附录a。

c4  登记单元

以站和站之间的管道为登记单元。当管道没有分支时，登记单元填写 “站名”至“站名”，如内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气配套输气管道无分支，其登记单元填写“克什克腾首站至兴洲分输站”、“兴洲分输站至计量交接站”等；当管道有分支时，登记单元填写干线或支线名称再加“站名”至“站名”，如川气东送管道包括川气东送主干线、达化专线、川维支线、武石化支线、九江支线、上石化支线、南京支线、金陵支线等，其登记单元填写“川气东送主干线普光首站至清溪气田站”、“川气东送主干线清溪气田站至梁平站”、“达化专线清溪气田站至达化输气站”等。

c5  投用年月

填写登记单元的投用的具体年、月。

c6  设计单位

填写登记单元的设计单位名称及其特种设备许可证书编号。

c7、安装单位

填写登记单元的安装单位名称及其特种设备许可证书编号。

c8  无损检测单位

填写登记单元的无损检测单位名称及相应的无损检测机构核准资格证书编号。

c9  管道材质

填写登记单元的钢管材质。

c10  管道规格

填写登记单元的长度、直径和壁厚。

c11  设计/工作条件

填写登记单元的设计和工作的条件。如设计压力为10MPa，实际使用最高工作压力为6MPa，则填10/6；设计温度为50℃，实际使用最高工作温度40℃，则填50/40。

c12  监督检验

检验机构中填写进行安装监督检验的机构名称及对应的特种设备检验机构核准证书编号。

c13  定期检验

检验机构填写进行定期检验的机构名称及对应的特种设备检验机构核准证书编号。

下次检验日期填写定期检验报告中确定的下一次检验日期。

c14  起点

填写登记单元的起始站点和起始桩号。

c15  终点

填写登记单元的终点站点和终点桩号。

c16  途径区域

填写登记单元途径的省（自治区、直辖市）、市、县（区）。省、市、县（区）按照GB/T 2260《中华人民共和国行政区划代码》详细填写。长度填写途径该县（区）的管道长度。

c17是否开展完整性管理

如管道已按照GB 32167《油气输送管道完整性管理规范》开展完整性管理，则填写是，否则填写否。

c18责任单位

填写登记单元的基层管理单位。如中国石化集团川气东送分公司所属的川气东送管道的川气东送主干线（普光首站-清溪气田站）的管理单位为普光管理处。

c19责任人员

填写负责登记单元管理的专职或兼职安全管理责任人员姓名。

C20联系电话

填写负责登记单元管理的专职或兼职安全管理责任人员的固定电话和移动电话。

c21使用单位填表人员

填写附件B的附录b中的使用单位填表人员姓名、联系电话和电子邮箱。

注c-1：所列栏目，没有该项目的填写“无此项”，暂时无法填写的可划“－”，不要空项。