团体标准

《工业管道检验与安全评价用轴测图编制规范》

（征求意见稿）

编制说明

《工业管道检验与安全评价用轴测图编制规范》

起草小组

二O一九年九月

一、任务来源

根据“工业管道检验与安全评价用轴测图编制规范团体标准立项公告”（粤特协[2019]23号），《工业管道检验与安全评价用轴测图编制规范》列入广东省特种设备行业协会团体标准制定计划，由广东省特种设备检测研究院、广州特种承压设备检测研究院、广东省特种设备检测研究院东莞检测院、广东省特种设备检测研究院云浮检测院、广东省特种设备检测研究院河源检测院、广东省特种设备检测研究院佛山检测院、上海市特种设备监督检验技术研究院、深圳市特种设备安全检验研究院共同制定该标准。

二、标准的背景、目的和意义

随着检验检测机构的改革，检验检测机构将逐步市场化，服务质量和服务水平是对检验检测机构的重大考验。目前，检验检测机构都面临着逐步放权，将由强制性检测逐步演变成为市场需求主导检验检测行为。对于众多的检验检测服务机构来说，建立完善规范的管理、统一的质量监控和技术标准，是这一即将变革的产业健康有序地不断壮大的迫切需要。

为了将检验检测服务的各项目、各流程有机结合，需要对检验检测过程进行综合分析和研究，规范检验服务和检验行为，建立完善的综合标准体系，并从试点研究逐步开展，带动所有检验检测业的服务水平提升。统一压力管道检验与安全评价用轴测图的绘制是其中一项急需解决的工作。

压力管道的检验工作开展比较晚，目前使用的TSG D7005-2018《压力管道定期检验规则——工业管道》对压力管道的轴测图绘制没有具体的绘制要求，行业内使用的轴测图比较简单且不统一，特别是对于需要进行安全评价的管道，绘制的轴测图需要提供更详细的信息来保证压力管道强度计算的正确性。同时，计算机信息化技术的发展，对压力管道的检验与安全评价的过程信息需要更加合理的设置与识别，便于储存与进行安全管理。

管道轴测图又称单管管段图、空视图或单线图，是沿北向方向标（N）按正等轴测投影绘制的形象的管道立体视觉图形。通常所说的管道轴测图是供施工单位在施工现场预备管道材料并预制、装配的图纸，图纸由管道工程设计单位在设计管道时提供。轴测图作为压力管道安装施工时进行管道预制的加工图，可以核实材料的数量、规格和材质，在轴测图上可以标注好下料尺寸，减少施工差错，并确定好封闭管段，留出加工裕量或待实测的管段，是压力管道安装工程中不可或缺的一部分。管道设计的相关标准也对轴测图的绘制和图例给出了相应的规定，如GB/T 6567《管路系统的图形符号》、SH/T 3052《石油化工配管工程设计图例》和HG/T 20519《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》等。国外的相关标准也对此有统一的规定，如ASTM F1000《管道系统制图符号》等。

依据GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》的10.0.3条第4款的规定：“无损检测和焊后热处理的管道，应在管道轴测图上准确标明焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法、无损检测焊缝位置、焊缝补焊位置、热处理和硬度检验的焊缝位置等。”，因此在压力管道安装竣工验收时所提交的资料中应包括满足上述规定要求的轴测图。

对于施工所用轴测图，主要关注的是管道元件的安装位置正确性和元件材料数量的正确性，而使用后管道的安全管理侧重于检验、检修位置及检出缺陷的确定性，因此，此轴测图远远不能满足压力管道定期检验和安全评价的需要，需要针对安装竣工资料中的管道轴测图进行修改完善，使得各类检验的位置、所检出缺陷等信息便于记录、追溯，且大部分早期压力管道设计资料、档案遗失严重，压力管道甚至连设计图纸都找不到的，更加需要完善压力管道的轴测图来对压力管道进行使用管理。

为解决检验部位标注的问题，目前检验机构及压力管道使用单位所通用的方法是绘制简单的轴测图，不标注尺寸，只对压力管道的焊缝、检测位置进行示意，不同的定期检验周期报告中的标记位置随各检验员的标记方法、形式的不同而不同，较难跟踪各次的检验结果，追溯管理就更谈不上了。有些压力管道管理比较规范的单位也已经采用一些轴测图绘制专用软件进行了绘制，但是由于没有统一的绘制轴测图的规定，轴测图的绘制方法、图例、标记标识都有相当的差异，不便于对压力管道的安全监察与检验管理。

针对现有轴测图不能满足检验与安全评价需要的问题，以及很多连轴测图都没有的工业管道。为了更好地对工业管道档案进行全寿命管理，保证压力管道检验报告的追溯性，便于管道的识别及检测部位、检出缺陷的定位，且能提供工业管道应力分析等基础数据的需要，依据已有的相应法规、标准制定工业管道检验与安全评价所使用轴测图的编制方法。

因此，特别需要制定一项团体标准，规范工业管道的检验与安全评价用轴测图的绘制规范，对压力管道安装、使用单位的检验检测服务提出一致的要求，同时也规范检测机构提供工业管道检验检测服务的一致性，该规范的编写是非常有必要的。

本标准也是广东省特种设备检测研究院承担的广东省质量技术监督局科技计划项目《工业管道检验优化与安全评价》（2010ZT01）的成果应用推广。

三、编制的思路和原则

（一）编制思路

本标准是以国内相关管道绘制的相关标准为基础，结合工业管道的设计、验收规范要求，考虑在用工业管道定期检验的相关法规规定，为实现工业管道定期检验报告和安全评价的计算分析需求，满足追溯性要求，提出了工业管道轴测图绘制的要求。主要引用以下规范性文件：

TSG D0001  压力管道安全技术监察规程—工业管道

GBT 4458.3 机械制图轴测图

GB/T 6567  管路系统的图形符号

SH/T 3052  石油化工配管工程设计图例

HG/T 20519 化工工艺设计施工图内容和深度统一规定

GB50235 工业金属管道工程施工规范

TSG D7005 压力管道定期检验规程——工业管道

（二） 编制原则

本标准制定遵循以下原则：

1、基础性原则

本标准的主要内容来源于管道设计、验收及压力管道相关标准、安全技术规范，基础性强，覆盖面广，具有较强的操作性。

2、协调性原则

本标准符合国家的政策，贯彻国家的法律法规，与压力管道定期检验的相关标准协调一致、衔接配套，符合压力管道定期检验服务的基本要求和过程要求，能够满足压力管道检验服务的需要。

3、合理性原则

本标准从全局出发，综合考虑广东省特种设备检验检测机构监督检验服务的实际和当前服务的发展方向以及受检单位的需求，合理可行，便于实施与监督。

4、规范性原则

本标准按照 GB/T1.1-2009《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》规定的格式进行编写。

四、编制过程与内容的确定

（一）编制过程

为了应对检验检测机构改革，提升特种设备检验检测的服务质量和服务水平，规范特种设备检验检测服务和行为，完善综合标准体系，结合特种设备检验检测服务试点工作开展，广东省特种设备检测研究院、广州特种承压设备检测研究院、广东省特种设备检测研究院东莞检测院、广东省特种设备检测研究院云浮检测院、广东省特种设备检测研究院河源检测院、广东省特种设备检测研究院佛山检测院、上海市特种设备监督检验技术研究院、深圳市特种设备安全检验研究院等单位经协商，计划协同制定一系列的特种设备检验检测服务团体标准来满足特种设备检验检测服务的需要。

2018年12月组织成立了《工业管道检验与安全评价用轴测图编制规范》团体标准起草组，并明确了分工。

本标准的主要编制过程如下：

（1）2019年1月～2019年3月，在前期资料搜集和初步调研的基础上起草小组进行了探讨分析，形成了标准制定工作方案和内容大纲。同时收集整理了特种设备法律法规及技术规范中有关轴测图绘制要求的相关资料。起草小组对标准框架和相关资料反复进行了研讨，形成了标准初稿。

（2）2019年4月～2019年8月，标准起草小组召开工作会议，明确了标准制定的基本原则与要求、计划进度、各参加单位及人员的工作分工，标准正式进入起草阶段，并形成标准草案，于2019年8月初报送广东省特种设备行业协会申请立项。

（3）2019年8月14日，《工业管道检验与安全评价用轴测图编制规范》团体标准在广东省特种设备行业协会立项。

（4）2019年8月～2019年9月，先后召集了2轮专家研讨会，经过反复研讨和论证，明确了对标准框架和内容的要求，形成征求意见稿。

（5）2019年9月18日，标准起草小组对形成的标准征求意见稿再次进行了内部讨论，确定无异议后，向广东省特种设备行业协会提交了团体标准征求意见相关材料。

（二）内容的确定

本标准规定了工业管道定期检验与评价使用轴测图绘制的范围、术语和定义、具体内容、要求等方面来规范工业管道检验与安全评价用轴测图编制工作。

- 内容说明

- 关于标准的适用范围

本标准适用于工业管道检验与安全评价用轴测图编制，架空的长输管道与公用管道可参照本标准执行。

- 关于标准的属性

本标准不涉及安全等硬性要求，综合标准的使用目的，本标准建议为推荐性地方标准。

- 有关条款的说明

本标准从承压类特种设备检验检测、轴测图绘制的范围、术语和定义、具体内容、要求等方面来规范工业管道检验与安全评价用轴测图编制工作。

- 范围

对规范的主要内容和适用范围作了描述，即适用“特种设备目录”（质检总局2014年第114号公告）范围内工业管道的定期检验与安全评价中的轴测图编制，其他工业管道及架空的长输管道与公用管道可参照本标准执行。

2、规范性引用文件

列出了本规范条文制定过程中所引用的标准。

3．术语和定义

3.1～3.5对工业管道的定期检验与安全评价用轴测图编制中一些重要的术语进行了定义。

4、总则

4.1 正等轴测图画法是机械制图和管线图绘制中应用最普遍，最简易的画法，本规范规定了该画法为压力管道检验与安全评价用轴测图的唯一画法，消除目前没有统一画法的状态。

4.2规定了轴测图中图例符号、线型线宽与字体、视图体现与连接方法。由于管道组成件种类较多，现有规范中难以一一规定图例，对本标准中没有给出图例的管道组成件，可参照相关标准绘制。

4.3规定了轴测图更新的要求。

4.4规定了轴测图中的信息填写要求。按照管道级别，对管道信息的填写提出了不同要求，区分重点，更加适应检验工作的需求。对不影响检验工作的GC2、GC3级管道数据，可以不用填写。

4.5对泵、压缩机等震动较大的设备，进出口管段均为重点检查位置，可根据检验的需要进行标注，有助于提高对检验的辅助作用。

4.6规定了管道轴测图的存档要求。

5轴测图的内容

5.1管道轴测图形

5.1.1规定了轴测图形空间体现要求。

5.1.2管道轴测图形尺寸标注的内容应能满足管系应力分析的需求，在管道设计图纸中，通常不标注管道高度，而是以标高的方式体现，在轴测图形中选用标高，能够更好利用设计图的数据，体现竖直方向管道的位置。

5.1.3通过标注箭头与设备位号，能够更快速地定位管道，提供检验检测的工作效率。

5.2工程数据

5.2.1规定了工程数据应包含的内容，通过查阅工程数据，能够得到管道元件和历次检验检测部位详细信息，具备良好的识别性和追溯性，能够对历次检验检测的部位进行跟踪，提高检验检测的科学性和可靠性。

5.2.2安装单位递交交工资料时，已对管道进行过编号，管道编号宜采用竣工图原有管道编号，保持一致性。对竣工资料缺失，或者编号不清的管道，可应按一条管道的定义对装置管道系统重新进行划分，编号方法可参照HG/T 20519第5部分的规定进行。

5.2.3 硬度测试作为管道检验检测的项目之一，能够快速验证管道材料是否存在劣化或选材错误的情况，对热处理的部位应进行相应备注，能够对更好支撑硬度测试的结果。

5.3管道元件参数表

5.3.1管道检验中，需要对管道材料的适用性进行判断，在现有的检验检测规范中，缺少管段主要元件参数表的明确要求，导致检验检测的可靠性较低，尤其是垫片、紧固件、支吊架等重要的管道元件，对管道安全性影响极大，如果不进行明确，会导致检验结果因人而异、前后不一等现象。

5.3.2安全保护装置是管道安全运行的最后一道闸门，能够有效防范管道事故后果，注明相应的参数，在历次检验中进行跟踪检查，有助于提高检验检测的效率，同时避免使用单位随意更换和随意调整，提高安全保障作用。

5.4北向标和图签

5.4.1规定了北向标的指向；

5.4.2规定了图签的信息内容。

5.5检验检测标记

5.5.1规定了轴测图中的标记、检验定位编号规则。

5.5.2压力管道定期检验工作有特定的检验周期，在检验规范中，明确了对上次检验发现缺陷的位置，应进行跟踪检测，以便判定缺陷是否存在扩大和发展的现象，对轴测图中的标记、检验定位编号，应进行明确，确保在下次检验过程中能够找到该处位置，开展相应的检验检测工作。

5.6尺寸标注

5.6.1规定了管道规格尺寸的标注的要求。

5.6.2规定了轴测图中不同管段的标注内容，由于管道通常在三通、四通、大小头等部位会发生规格变化，在变化的起始位置对变化后的规格进行标注，更好的体现管道的尺寸信息。

5.6.3标注流向，为应力分析提供必要的数据，但标注不宜过多，每级管道至少有一个表示流向的箭头即可。

5.6.4本条规定了管道尺寸选用单位。

5.6.5规定了尺寸界线的引出位置和布置位置。

5.6.6作为应力分析的必要数据，管段与管段连接的中间焊缝的位置尺寸应进行相应标注。

5.6.7通过标注水平管道标高，即可计算竖直管道的长度尺寸，无需进行标注。

5.6.8作为定位管道、或者对管道运行安全有重要影响的设备，一般会在轴测图中进行表示，标注出管道所连接的设备编号或位号，有助于提高检验检测的针对性。

6轴测图的绘制方式

6.1已有图形转化

6.1.1 目前，多数设计单位、安装单位已能采用PDS 、PDMS 、AutoPlant等软件进行图纸绘制，可以利用现有的图纸数据，并利用软件相应功能进行转化，减少工作量，对缺失的内容，进行相应补充。

6.1.2 对仅有平面布置图的数据，可以采用AutoPlant、 Isometrics 等专用轴测图绘制软件进行绘制，同样可以起到降低工作量的作用。

6.2人工绘制

6.2.1 规定了现场绘图的要求和草图存档要求。

6.2.2 规定了现场绘图过程中量具的计量要求。

6.3 三维激光扫描绘制

6.3.1 近年来，三维激光扫描已在数字化工程、三维管线绘制中得到了越来越广泛的应用，对检验检测工作而言，三维激光扫描形成的图形太过复杂，而且多数信息与检验检测工作关联不大，可采用相关软件进行简化提取，转化为检验检测需要的轴测图。

6.3.2 通常三维激光扫描是以区域划分单元，对管道流程考虑较少，为保障管道的连贯性，对同一管线，宜进行拼接，一条管道宜在同一张轴测图上体现。

7轴测图图例

附录A

A.1规定了检验检测标记的内容；

A.2规定了检验检测标记的编号顺序和方法。

附录B

对管道常见的组成件，通过列表的形式，对需要注明的内容进行了明确，在后续的检验工作中，能够得到有效的追溯，提供检验检测的准确性。

附录C

给出了管道轴测图的图样样式，便于统一格式。

- 与现有相关标准的关系

目前，还没有工业管道检验与安全评价用轴测图编制的国家标准和行业标准，本标准弥补了国家标准、行业标准在此方面的空白。

- 贯彻本标准的要求和措施建议

本标准实施后，由广东省质量技术监督局推荐给广东省内特种设备检验检测机构，在工业管道的定期检验、安全评价的服务过程中使用。

本标准实施后，标准起草单位可会同标准化技术机构组织广东省内的特种设备检验检测机构，对本标准进行宣贯，推荐各单位积极使用本标准，扩大标准的影响力和使用范围。

- 其他需要说明的事项

1、本标准为第一次编制。

2、本标准没有涉及重大分歧意见。

3、本标准没有涉及废止现行有关技术规范。